УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ УЧЕТА ПРОДУКЦИИ

- ( УМУП )

# ОКП 42 7832

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. САМАРА

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Управляющий модуль учета продукции, именуемый в дальнейшем УМУП, предназначен для учета, контроля и индикации количества продукции (бутылки, банки, ящики, коробки и другие виды тары и упаковки), проходящей через конвейеры, транспортеры и прочие устройства, через которые проходят контролируемые изделия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 УМУП обеспечивает следующие функции:

режим индикации счетчика продукции с возможностью в любой момент начать счет с нуля (режим сменной индикаций - «С»);

режим индикации накопительного счетчика продукции без возможности обнуления показаний счетчика с энергонезависимой памятью (накопительный режим - «Н»);

защиту от преднамеренного искажения показаний счетчика или принудительной блокировки датчиков с выдачей сигнала «Авария»

счет продукции  в одном направлении;

переключение режимов индикации сменного и накопительного счётчика      (кратковременное нажатие клавиши смены режима, расположенной на лицевой панели модуля);

обнуление счётчика сменной индикации (удерживание клавиши смены режима не менее 4 с).

2.2 входное напряжение                                                           ~220В, 50Гц

2.3 потребляемая мощность, не более, Вт                                                 6

2.4 время хранения информации при отключении внешнего

питания, лет, не менее						  10

2.5 длина волны датчиков инфракрасного излучения, нм,

не менее							 940

2.6 расстояние между датчиком инфракрасного излучения, мм,

не более							 700

2.7 цифровое табло счетчиков, знаков                                                       7

2.8 вход  и выход  интерфейса – оптрон с ОК;

2.9 длительность вых. счетного импульса ( для систем «Алко»),  мс  50

2.10 максимальная скорость счета, (горлышки бутылок),  шт/сек        10

2.11 режим работы круглосуточный, необслуживаемый.

2.12 температура окружающей среды,   гр. С                             +5 … +40

2.13 относительная влажность воздуха (при t = 35 гр. С), %                 85

2.14 степень защиты                                                                               IP54

2.15 габаритные размеры, мм, не более  	                   	 240х310х60

2.16 масса, кг, не более				         	                   2

2.17 полный срок службы не менее,  лет                                                 10

6

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

9.1. Управляющий модуль учета продукции 		              1

9.2. Паспорт     						              1

9.3. Коробка упаковочная					1

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Управляющий Модуль Учета Продукции заводской №__________________ соответствует ТУ 4278-001-616217-98 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления_________________

________________________________

подпись лиц,

МП

ответственных за приемку

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Гарантийный срок эксплуатации УМУП - 12 месяцев со дня отгрузки его потребителю при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

11.2 При выходе из строя УМУП в период гарантийного срока изготовитель    обязан произвести его ремонт или замену.

11.3 Гарантии на УМУП снимаются, если потребителем нарушены условия п.11.1.

11.4 Адрес: РФ, 443081, г. Самара, ул. Сов. Армии, 181. ООО «ФЭА»

тел./факс: (846-2) 16-35-72.

Е-mail: fea@samara.ru

htth: //www. fea-samara.ru

1

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 После включения питания УМУП сразу готов к работе и не требует дополнительных манипуляций для счёта продукции.

6.2 После включения на индикаторе высвечивается накопительный счётчик и в левом разряде горит символ «Н».

6.3 При необходимости смены выводимого на индикатор счетчика (сменный «С» или накопительный «Н») кратковременно нажимается кнопка смены режима «F».

6.4 При обнуление счётчика сменной индикации удерживают клавишу смены режима не менее 4 сек.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Для поддержания устройства в работоспособном состоянии должен проводиться технический осмотр не реже одного раза в месяц и техническое обслуживание один раз в год.

7.2. Во время технического осмотра необходимо обратить внимание на:

отсутствие механических повреждений;

отсутствие пыли и грязи на стеклах оптодатчиков;

наличие заземления.

7.3. При техническом обслуживании должны быть выполнены все работы в объеме технического осмотра, а также следующие мероприятия:

проверка отсутствия коррозии и загрязнения в местах соединения заземляющих проводов;

измерение сопротивления заземления.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1  Загорается сигнал АВАРии на индикаторе при отсутствии продукции:    -

необходимо проверить чистоту излучающих и приёмного датчиков,

отсутствие механических повреждений датчиков и соединительного кабеля.

  - Свечение запятой первого или третьего разряда индикатора при отсутствии продукции: - перекос металлического основания - проверить соосность  оптодатчиков. При необходимости произвести подстройку положения датчиков и мощности излучающих элементов. Регулировку производить потенциометрами, расположенными  внутри  прибора по минимальному свечению запятых первого и третьего разрядов индикатора.

8.3 Отсутствует свечение индикатора на блоке УМ:  - необходимо проверить

- наличие питающего напряжения.

5

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. УМУП представляет из себя систему, которая состоит из управляющего модуля (УМ) и контролирующего элемента - датчика (Д).

3.2. Все элементы УМ расположены на металлическом основании и закрыты пластмассовым  корпусом. Датчик  (Д)  состоит  из  двух  светодиодов  инфракрасного  излучения  и  фотоприемника,  закрытых  корпусами  и  расположенных  в нижней  части  металлического П - образного основания  напротив  друг  друга. На лицевой панели расположена кнопка «F» (смена режима), индикатор счета.

По бокам УМ  расположены: разъём (РС10ТВ) или кабельный ввод для  подключения  интерфейсного  кабеля; бирка с заводским номером; кабельный ввод или выход сетевого шнура.

3.3 Микроконтроллер УМ по программе выдает на светодиодные датчики импульсы тока, которые превращаются в инфракрасное излучение, проходящее на фотоприемник. Микроконтроллер проверяет прохождение сигнала. Если сигнал прошел, то нет перекрытия датчиков. При наличии контролируемой продукции импульсы с датчика не проходят. Микроконтроллер производит по программе обработку, интегрирование сигналов с датчиков и по наличию или отсутствию серий импульсов производит счет продукции с одновременным выводом на индикацию.

3.4 Режимы работы и индикации счетчиков:

Накопительный счётчик - счет продукции проходящей через датчики начинается с момента монтажа УМУП. В левом углу индикатора высвечивается  буква  «Н». Накопительный счетчик никогда не сбрасывается, обнуляется только при достижении 9.999.999, далее идет только накопление. УМУП может хранить информацию в счётчиках не менее 10 лет после выключения внешнего питания.

Сменный счетчик - может быть обнулен в любой момент. Обнуление происходит при нажатии и удержании кнопки «F» более 4 с. В левом углу индикатора высвечивается буква «С». Переключение режимов происходит при кратковременном нажатии кнопки  «F».

Нажатие на кнопку «F»  индицирует  запятая  последнего  разряда  индикатора. Перекрытие лучей индицируется свечением запятых первого и третьего разрядов индикатора.  Опрос модуля компьютером индицирует шестой  разряд  индикатора.

Если перекрытие датчиков продолжается более чем на 30 с, то на индикаторе высвечивается мигающий сигнал АВАР (авария). Для  блокировки конвейера или звуковой сигнализации в режиме «АВАРии» или отключенном питании УМУП, имеется импульсный выход – 4В, 10 мА, - пауза длительностью 1 сек. (оговаривается при заказе).

2

4. УКАЗАНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Не допускается эксплуатировать УМУП с механическими повреждениями.

4.2 Во избежание поражения электрическим током необходимо монтаж и подключение УМУП производить при обесточенной сети.

4.3 Провода для подключения УМУП к сети должны быть рассчитаны на напряжение 250В.

4.4 Пластина УМУП должна быть соединена с шиной заземления конвейера. Сопротивление до заземляющего контура должно быть не более 0,1 Ом.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 УМУП должен быть жестко смонтирован на стене или на раме. Датчики  должны соотносится между собой так, чтобы лучи инфракрасного излучения излучающих датчиков попадали на приемный датчик строго по прямой. При монтаже модуля не допустим  перекос металлического основания. При перекосе рекомендуется подкладывать шайбы.

5.2  Счет осуществляется  при движении контролируемой продукции  в одном направлении. УМУП устанавливается таким образом, чтобы продукция заходила с лицевой стороны. Для изменения направления счета перепаивают местами выходы светодиодов инфракрасного излучения и при необходимости производят регулировку мощности излучающих элементов. Регулировку производят потенциометрами, расположенными внутри УМ.

П: при счете бутылок УМУП монтируют так, чтобы лучи проходили через середину пробки самой  низкой бутылки. Бутылка должна проходить не ближе 40 мм. от края фотоприемника.

5.3  Подключите заземление к болту пластины УМУП.

5.4 Подключите интерфейсный кабель к разъёму (РС10ТВ) или через кабельный ввод к клеммной колодке УМУП (при работе УМУП в составе систем учета).

5.5 Проверьте напряжение питающей сети. Оно должно быть (220+-22)В. Подключите питание УМУП к сетевому шнуру или через кабельный ввод к клеммной колодке.

Подключение УМУП к СВ системы «Алко»

УМУП                                                                        СВ «Алко»

Сигнал    РС10ТВ      адрес                                                            счетчики

L-out +          9         выход +                                                          1       (3)    (5)

L-out -         10         выход  -                                                          2       (4)    (6)

3

Монтаж УМУП на технологической линии

УМУП

пластина  УМУП

рама, уголок

оптодатчики

Направление движения

продукции

технологическая  линия  ( конвейер )

Вид сбоку

индикатор.

питание УМУП.

..                интерфейс

*

заземление                                                фотоприемник

направление

лучей

светодиоды             .

Вид спереди

Разъемы  для

подключения

интерфейса

4