УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ

- ( УМУП -П)

# ОКП 42 7832

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. САМАРА

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Управляющий модуль учета посещаемости, именуемый в дальнейшем УМУП, предназначен для учета посетителей, проходящих через двери, ворота и прочие входные устройства.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 УМУП обеспечивает следующие функции:

режим индикации счетчика посетителей с возможностью в любой момент начать счет с нуля (режим сменной индикаций - «С»);

режим индикации накопительного счетчика посетителей без возможности обнуления показаний счетчика с энергонезависимой памятью (накопительный режим - «Н»);

защиту от преднамеренного искажения показаний счетчика или принудительной блокировки датчиков с выдачей сигнала «Авария»

счет посетителей  в одном направлении;

переключение режимов индикации сменного и накопительного счётчика;

работу в автономном режиме и составе системы учета ГАУС УМУП;

обнуление счётчика сменной индикации (удерживание клавиши смены режима не менее 4 с).

2.2 входное напряжение                                     ~220(+10…-15%)В, 50Гц

2.3 потребляемая мощность, не более, Вт                                                 3

2.4 время хранения информации при отключении внешнего

питания, лет, не менее						  10

2.5 длина волны датчиков инфракрасного излучения, нм,

не менее							 940

2.6 расстояние между датчиком инфракрасного излучения, м,

не более							   10

2.7 цифровое табло счетчиков, знаков                                                       7

2.8 вход  и выход  интерфейса – оптрон с ОК;

2.9 длительность вых. счетного импульса, мс                                         50

2.10 максимальная скорость счета, (посетителей),  шт/сек                   10

2.11 режим работы круглосуточный, необслуживаемый.

2.12 температура окружающей среды,   гр. С                             +5 … +40

2.13 относительная влажность воздуха (при t = 35 гр. С), %                 85

2.14 степень защиты                                                                               IP54

2.15 габаритные размеры, мм, не более  	                   	 105х125х60

2.16 масса, кг, не более				         	                   1

2.17 полный срок службы не менее,  лет                                                 10

6

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

9.1. Управляющий модуль учета продукции 		              1

9.2. Паспорт     						              1

9.3. Коробка упаковочная					1

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Управляющий Модуль Учета Посещаемости заводской №_______________ соответствует ТУ 4278-001-616217-98 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления_________________

________________________________

подпись лиц,

МП

ответственных за приемку

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Гарантийный срок эксплуатации УМУП - 24 месяца со дня отгрузки его потребителю при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

11.2 При выходе из строя УМУП в период гарантийного срока изготовитель    обязан произвести его ремонт или замену.

11.3 Гарантии на УМУП снимаются, если потребителем нарушены условия п.11.1.

11.4 Адрес: РФ, 443090, г. Самара, ул. Сов. Армии, 180, оф.401 ООО «ФЭА»

тел./факс: (846) 265-64-56, 273-49-36.

Е-mail: fea@samara.ru

http: //www. fea-samara.ru

1

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 После включения питания УМУП сразу готов к работе и не требует дополнительных манипуляций для счёта.

6.2 После включения на индикаторе высвечивается накопительный счётчик и в левом разряде горит символ «Н».

6.3 При необходимости смены выводимого на индикатор счетчика (сменный «С» или накопительный «Н») кратковременно нажимается кнопка смены режима «F».

6.4 При обнулении счётчика сменной индикации удерживают клавишу смены режима не менее 4 сек.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Для поддержания устройства в работоспособном состоянии должен проводиться технический осмотр не реже одного раза в месяц.

7.2. Во время технического осмотра необходимо обратить внимание на:

отсутствие механических повреждений;

отсутствие пыли и грязи на стеклах оптодатчиков

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1  Загорается сигнал АВАРии на индикаторе при отсутствии посетителей:    -

необходимо проверить чистоту излучающих и приёмного датчиков,

отсутствие механических повреждений датчиков и соединительного кабеля.

  - Свечение запятой первого или третьего разряда индикатора при отсутствии посетителей: - проверить  соосность  оптодатчиков. При необходимости произвести подстройку положения датчиков.  Настройку производить по максимальному свечению красного светодиода, расположенного в корпусе фотоприёмника.

8.3 Отсутствует свечение индикатора на блоке УМ:  - необходимо проверить  наличие питающего напряжения.

2

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5

3.1. УМУП представляет из себя систему, которая состоит из управляющего модуля (УМ) и контролирующего элемента - датчика (Д).

3.2. Все элементы УМ расположены в пластмассовом  корпусе. Датчик  (Д)  состоит  из  двух  светодиодов  инфракрасного  излучения  и  фотоприемника,  закрытых  корпусами. На лицевой панели расположена кнопка «F» (смена режима), индикатор счета.

Оптические датчики, сетевой шнур, интерфейсный  кабель (при работе в составе системы учета); подключаются  через  кабельные вводы, расположенные внизу корпуса.

3.3 Микроконтроллер УМ по программе выдает на светодиодные датчики импульсы тока, которые превращаются в инфракрасное излучение, проходящее на фотоприемник. Микроконтроллер проверяет прохождение сигнала. Если сигнал прошел, то нет перекрытия датчиков. При наличии контролируемого объекта импульсы с датчика не проходят. Микроконтроллер производит по программе обработку, интегрирование сигналов с датчиков и по наличию или отсутствию серий импульсов производит счет посетителей с одновременным выводом на индикацию.

3.4 Режимы работы и индикации счетчиков:

Накопительный счётчик - счет посетителей проходящих через датчики начинается с момента монтажа УМУП. В левом углу индикатора высвечивается  буква  «Н». Накопительный счетчик никогда не сбрасывается, обнуляется только при достижении 9.999.999, далее идет только накопление. УМУП может хранить информацию в счётчиках не менее 10 лет после выключения внешнего питания.

Сменный счетчик - может быть обнулен в любой момент. Обнуление происходит при нажатии и удержании кнопки «F» более 4 с. В левом углу индикатора высвечивается буква «С». Переключение режимов происходит при кратковременном нажатии кнопки  «F».

Нажатие на кнопку «F»  индицирует  запятая  последнего  разряда  индикатора. Перекрытие лучей индицируется свечением запятых первого и третьего разрядов индикатора.  Опрос модуля компьютером индицирует шестой  разряд  индикатора.

Если перекрытие датчиков продолжается более чем на 30 с, то на индикаторе высвечивается мигающий сигнал АВАР (авария).

2

4. УКАЗАНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4

4.1 Не допускается эксплуатировать УМУП с механическими повреждениями.

4.2 Во избежание поражения электрическим током необходимо монтаж и подключение УМУП производить при обесточенной сети.

4.3 Провода для подключения УМУП к сети должны быть рассчитаны на напряжение 250В.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 УМУП должен быть жестко смонтирован на стене или на раме. Датчики  должны соотносится между собой так, чтобы лучи инфракрасного излучения излучающих датчиков попадали на приемный датчик строго по прямой. Настройку производить по максимальному свечению красного светодиода, расположенного в корпусе фотоприёмника. Крепят датчики на высоте 1 – 1,5 метра от уровня пола. Посетитель должен проходить не ближе 20 см. от края фотоприемника.

5.2  Счет осуществляется  при движении посетителей в одном направлении. УМУП устанавливается таким образом, чтобы посетители пересекали лучи под углом 90 гр. Для изменения направления счета меняют  местами излучатель и приемник инфракрасного излучения или переключают каналы фотопередатчика.

5.3 При работе УМУП в составе систем учета подключите интерфейсный кабель через кабельный ввод к клеммной колодке УМУП.

5.4 Проверьте напряжение питающей сети. Оно должно быть (220+10%)В. Подключите питание УМУП к сетевому шнуру или через кабельный ввод к клеммной колодке.

3

Персональный

компьютер

ИМ64

УМУП

Счетчик УМУП

Инфракрасные

датчики

Интерфейсный

модуль

ИМ64

УМУП

Монтаж модуля  на объекте.

213765

ПК

ИМ

64

Схема подключения УМУП-П  к интерфейсному модулю ИМ64

ИМ64

| +Lin | 14 |
| --- | --- |
| -Lin | 13 |
| +Lout | 12 |
| -Lout | 11 |

1  2   3  4                  1  2   3   4

к СОМ порту  РС

УМУП№1     …..    УМУП №…

3

4